E111064503 通訊所 吳紹齊 Final project

https://github.com/cowboy35927/ESL/tree/main/Final%20project

演算法介紹:

圖四

上圖是示意圖綠色框是做median filter，粉色框是mean filter，粉色框移動順序是做完mean filter後向右移一個，藍色框是buffer儲存pixel的數量，一共存15個pixel，藍色框移動順序是中心點向右移3格，做完整排後，往下移一格。

因為systemC module 先做median filter再做mean filter，所以我設計需要先算出9個經過median filter所得出的median value pixel，再將這9個pixel加起來平均後，得到1個mean value pixel 後，輸出到Testbench。但我至這邊與上一題的儲存順序不太一樣，buffer的index是由上到下後由左到右的順序去儲存，因讀入pixel是由左到右後由上到下，舉例來說:讀入pixel為

先讀第一行buffer index為:0、3、6、9、12

再讀第二行buffer index為:1、4、7、10、13

再讀第三行buffer index為:2、5、8、11、14

當讀到第三行的8時，可以看到第一個mean filter出現了可以算第一個mean pixel，可以直接讀buffer[0]~buffer[8]的mean pixel。

當讀到第三行的11時，可以看到第二個mean filter出現了可以算第二個mean pixel，可以直接讀buffer[3]~buffer[11]的mean pixel。

當讀到第三行的14時，可以看到第三個mean filter出現了可以算第三個mean pixel，可以直接讀buffer[6]~buffer[14]的mean pixel。

每做出一個mean pixel 就輸出一次，每輸出三個pixel需要讀135個pixel。

圖五(Testbench)

可以看到上面的迴圈最外面的兩層是控制藍色框的mean filter的移動順序，X方向是移動3格，Y是一格。

中間兩個迴圈是控制藍色框裡的pixel點，順序如圖四粉紅色數字的順序。

最內層是控制綠色框的median filter的順序。

中間四個迴圈總共會寫入135個pixel得到三個mean pixel

上式是我所加的buffer，一共可以存15個pixel。

1.(50 pt) Implement HLS accelerator PEs**

- Please choose and implement a SystemC-based HLS accelerator PE.

- Please also implement test bench from the corresponding software to validate the function and timing of a PE.

- The SystemC PEs should be synthesized with Stratus.

  - PE codes should be simplified for math expressions and bit width.

  - PE should be optimized with loop pipelining, unrolling, etc.

  - Please compare and research the area and performance of different accelerator PE versions. The focus should be placed on the tradeoff of micro-architecture designs vs. area/performance.

HLS structure:

這裡是High level systhesis的架構圖，我這裡採用的是先經過Gassian Blur，進行數據平滑處理，可以有效的將噪聲去除和平滑邊界，再經過Laplacian sharpen去進行銳化處理，可以使圖片看起來更清晰。

HLS-Cynw:

因為高斯模糊的計算需要用到不動點，而不動點類是不可合成的，所以必須包含cynw_fixed header，這樣不動點才可以合成。

Gaussian Blur:

高斯模糊，也叫高斯平滑，是圖像處理中常用的一種技術，主要用於降低圖像噪聲和減少圖像細節。 在數值上，這是一種“平滑”。 從圖形上看，相當於產生了“模糊”的效果，“中間點”失去了細節。 顯然，在計算平均值時，取值範圍最大，“模糊效果”更強。 模糊半徑越大，圖像越模糊。 從數值上看，數值越平滑。 如果採用簡單的平均，顯然不是很合理，因為圖像是連續的。 點越近，關係越近，點越遠，關係越遠。 所以加權平均比較合理，越近的點權重越大，越遠的點權重越小。

上上圖是Gaussian blur的參數計算，因為需要用到fixed point ，所以datatype採用 cynw_ufixed，kernel 尺寸為3乘3，上圖就是去做Gaussian blur，它本質就是進行convolution，做完後，只取整數部分。

Laplacian Sharpen:

這部分是進行Laplacian Sharpen，將sharpening mask去做convolution後，截去低於0或高於255的數值。

這裡是project.tcl，我做了BASIC、DPA、PIPELINE、UNROLL等指令。

這裡是flatten array

上面的while_1是做unroll，迴圈裡的是做pipeline。

Result:

V_BASIC:

V_DPA:

V_PIPELINE:

V_UNROLL_ALL:

這裡是結果，可以看到Unroll的simulation time最少，因為loop都展開合成了，所以速度最快但缺點是面積非常大。

2.** (50 pt) Implement multiple accelerator PEs with a multi-core riscv-vp platform**

- Please implement the SystemC PE TLM model for riscv-vp platform.

  - This version can be none-synthesizable, e.g., use sc_fifo.

  - Please use timing (cycles of latency) from synthesized and optimized PE in the SystemC model

- Please also implement the software on the multi-core processors.

  - Please apply simple data partitioning to allocate tasks to different CPU-PE pairs.

  - The main.cpp will use hartid, mutex and barrier to synchronize tasks from different CPU-PE pairs.

- Please compute the DMA data amount for input and output data.

  - All memory transactions between memory and hardware PEs should be done with DMA.

  - Please convert DMA data amount to cycles. Each DMA transaction cycle can be modeled = initial cycle + (sent data in bytes/DMA bandwidth). For example, assume a DMA transaction moves 256 bytes and initial cycle=2, DMA bandwith=4 bytes/cycle. Then total DMA cycle=2+ 256/4=66.

- Please add DMA cycles and PE computation cycles as the total application cycles.

  - We can implement a status register in PE that notifies if the current work is done or not.

  - Software can use a loop to check the register to determine if the task of PE is finished and calculate the total latency for PE.

RISCV-VP:

RISCV-VP-main.cppRISCV-VP-main.cpp

這裡是RISCV-VP的main.cpp裡，我這邊多加的PE，給了新的address，再將新的PE接上BUS

這裡是2個cores，我一共使用兩個core來計算。

here is connect interrupt signals and switch for printing instructions。

Software:

here is  the barrier synchronization objects  and the mutex object to control global summation 。

create mutex lock and create a barrier object

Software-DMA:使用DMA來傳送資料，並使用dma lock來控制 global summation，還有計算DAM 的 total cycle

這裡是讀取bmp初始狀態，並根據hart_id也就是core 0或core 1去區分要做哪部分，我這裡將圖片的高分成兩部分給不同core去計算。

根據不同的core 來去寫入不同的address，並在輸出的時候計算PE的cycles和PE的latency

可以看到右圖的core在一直交換輸出

Result:

single core without DMA:

single core with DMA:

multi-core without DMA:

multi-core with DMA:

最上圖是single core result，中圖是DMA cycles  PE computation cycles ,and total application cycles，最下圖是 multi-core result，有使用DMA的simulation and Num-instr比較少一點，然後使用multi-core的simulation and Num-instr比使用single core少了1/3倍，會少的原因不外乎就是使用了兩core去進行計算。

可以看到直接進行銳化處理的圖片看起來噪點很多，但有先經過高斯模糊再銳化的圖片看起來就更平滑了，而且比原圖更多細節。